2020年砌筑工理论知识题库

一、单项选择题

1、有一墙长50米，用1：100的比例画在图纸上，图纸上的线段长为    C     mm。

    A．5     B．50     C．500    D．5000 

2、右图所示为详图符号，下面关于该符号的论述正确的是（B  ）。
[image: image1.wmf](

)

(

)

12

1

A

bdcd

=

++

A．“3”表示图纸页数
B．“3”表示被索引的图纸编号

C．“4”表示本页图纸编号

D．“4”表示被索引的图纸编号

3、下列材料属于水硬性胶凝材料的是  D  。

A．石膏       B．水玻璃      C．石灰        D．水泥

4、砌体结构材料的发展方向是  D  。

A．高强、轻质、节能         B．大块、节能

C．利废、经济、高强、轻质   D．高强、轻质、大块、节能、利废、经济

5、砌体转角和交界处不能同时砌筑，一般应留踏步槎，其长度不应小于高度的  D  。

A．1/4         B．1/3        C．1/2       D．2/3

6、雨期施工时，每天的砌筑高度不宜超过  A  。

A．1.2m         B．1.5m       C．2m       D．4m

7、变形缝有  B   种。

     A.2      B.3       C.4       D.5

8、一般民用建筑是由基础、墙和柱、楼板和地面、    D    、屋顶和门窗等基本构件组成。

A.独立基础       B. 雨篷      C. 阳台      D.楼梯

9、砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于    B      。

A. 75%    B. 80%       C. 90%     D. 95%

10、沉降缝与伸缩缝的不同之处在于沉降缝是从房屋建筑的  B  在构造上全部断开。

A．±0.000处     B．基础处       C．防潮层处      D．地圈梁处

11、凡坡度大于     B   的屋面称为坡屋面。 

    A.10%     B.15%     C.20%     D.25%

12、砖基础采用     A   的组砌方法,上下皮竖缝至少错开1/4砖长。

    A.一顺一丁   B.全顺    C.三顺一丁   D.两平一侧

13、在同一垂直面遇有上下交叉作业时，必须设安全隔离层，下方操作人员必须  B  。

A．系安全带         B．戴安全帽         C．穿防护服       D．穿绝缘鞋

14、质量三检制度是指     D     。

A.质量检查、数量检查、规格检查        B.自检、互检、专项检

C.班组检查、项目检查、公司检查        D.自检、互检、交接检

15、能提高房屋的空间刚度、增加建筑物的整体性、防止不均匀沉降、温度裂缝，也可提高砌体抗剪、抗拉强度的是     B     。

A.构造柱        B.圈梁       C.支撑系统       D.过梁

16、一个平行于水平投影面的平行四边形在空间各个投影面的正投影是     A   
A．两条线，一个平面     B。一条线两个平面

C．一点、一条线、一个面 D。两条线、一个点

17、雨篷与墙的连接是  C   。

   A.滚动铰支座             B.固定铰支座

   C.固定端艾座             D.简支支座

18、画基础平面图时，基础墙的轮廓线应画成  C
   A.细实线  B.中实线  C.粗实线  D.实线

19、纸上标注的比例是1:1000则图纸上的l0mm表示实际的  C   -

A．l0mm    B。100mm   C.10m   D.10km

20、空斗砖墙水平灰缝砂浆不饱满，主要原因是  A   。

   A．砂浆和易性差

   B．准线拉线不紧

   C．皮数杆没立直

   D．没按 "三一"法操作。

21、   B   位于房屋的最下层，是房屋地面以下的承重结构。

    A.地基  B.基础  C.地梁  D.圈梁

22、为了增强房屋整体的刚度和墙体的稳定性，需设置    C   

    A.构造柱  B.联系梁  C.圈梁  D.支撑系统

23、人民大会堂的耐久年限是  D   。

    A.15~40年  B.40~50年

    C.50~80年以上  D.100年

24、常温下施工时，水泥混合砂浆必须在拌成后  C   小时内使用完毕

      A.2   B.3   C.4   D.8

25、常温下施工时，水泥砂浆必须在拌成后  B   小时内使用完毕

      A.2   B.3   C.4   D.8

26、砖砌体组砌要求必须错缝搭接，最少应错缝  B    

      A．l/2砖长      B．1/4砖长  C．1砖长  D．1砖半长

27、拌制好的水泥砂浆在施工时，如果最高气温超过30℃应控制在  B   小时内用完。

      A.l    B.2    C.3  D.4

28、可以增强房屋竖向整体刚度的是   B   。

      A.圈梁  B.构造柱  C.支撑系统  D.框架柱

29、墙砖的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm，但不应小于（　A ），也不应大于12mm。

A、8mm　　  B、6mm      C、5mm     D、3mm

30、砖砌体工程检验批主控项目有（D）

A 砖的强度，砂浆的强度，水平灰缝饱满度

B 轴线位移和垂直度，砖和砂浆强度

C 轴线位移和垂直度，水平灰缝饱满度

D 砖和砂浆的强度，水平灰缝饱满度，轴线位移和垂直度

31、在结构施工图中。框架梁的代号应为（  A ）。

A.KL


 B.DL


C.GL



D.LL

32、不能用于轴线编号的拉丁字母是（ C ）。

 A、A.B.C       B、J.X.Y      C、I.O.Z     D、Q.X.Y

33、建筑物构件的燃烧性能和耐火极限等级分为（ C ）级。

 A、2       B、3      C、4     D、5

34、砌筑砂浆按照其抗压强度分为（ B ）级。

 A、5       B、6      C、7     D、8

35、柱子每天砌筑高度不能超过（ A ）m ，太高会由于受压缩后产生变形，可能使柱发生偏斜。

 A、2.4       B、1.4      C、3.0     D、3.4

36、砖与砖之间的缝，统称为（ C ）。

A、施工缝         B、沉降缝       C、灰缝         D、伸缩缝

37、在普通砖砌体工程质量验收标准中，轴线位置偏移的允许偏移为不大于（　A　）。

A、10mm　   B、15mm　 　C、20mm 　   D、25mm

38、在普通砖砌体工程质量验收标准中，垂直度（全高﹤10m）的允许偏移为不大于（　B  ）。

A、5mm　　     B、10mm       C、15mm       D、20mm

39、当遇到水泥标号不明或出厂日期超过（　B  ）个月时，应进行复检，按试验结果使用。

A、2　     B、3      C、4       D、5

40、时间定额以工日为单位，每个工日工作时间按现行制度规定为（　B  ）个小时。

A、7     B、8      C、9      D、10

41、墙砖每天砌筑高度一般不得超过（ A ），雨天不得超过1.2m。

A、1.8m　      B、2.0m　    C、1.5m    　　D、1.6m

42、一般砌筑砂浆的分层度为（ B ）。

A、1cm　      B、2cm　    C、3cm    　　D、4cm

43、砂浆拌制的投料顺序为（ C ）。

A、砂-水-水泥-掺合料　      B、砂-掺合料-水-水泥　    

C、砂-水泥-掺合料-水    　　D、掺合料-砂-水泥-水

44、水泥砂浆和水泥混合砂浆搅拌的时间应符合规定，不得少于（ B ）分钟。

A、1　      B、2　    

C、3    　　D、4

45、普通砖砌体砌筑用的砂浆稠度宜为（ B ）mm。

A、60-80　      B、70-90　    

C、90-110    　　D、110-130

46、砌筑砌块用的砂浆不低于（ A ），宜为混合砂浆。

A、M5　      B、M10　    C、M15    　　D、M20

47、宽度小于（ B ）m的窗间墙不得留设脚手架眼。

A、0.5　      B、1　    C、1.5    　　D、2

48、厚度小于（ B ）mm的砖墙不得留设脚手架眼。

A、100　      B、120　    C、150   　　D、200

49、砖过梁上与过梁呈（ C ）角的三角形范围内不得留设脚手架眼。

A、300　      B、450　    C、600    　　D、900
50、填充墙砌块的灰缝厚度和宽度应正确，在检验批的标准间中抽查（ B ）﹪，且不应小于3间。

A、5　      B、10　    C、20   　　D、30

二、多选题

1、尺寸标注包括（ ABCD ）。

A、尺寸界线     B、尺寸线　    C、尺寸起止符号  　　D、尺寸数字

2、在施工图上要标明某一部分的高度，称为标高。标高分为（ AC ）。

A、相对标高     B、正标高　    C、相对标高  　　D、负标高

3、建筑类读图时要做到“三个结合”（ BCD ）。

A、标高与地质相结合      B、图纸要求与实际情况相结合

C、图纸与说明相结合  　　D、土建与安装相结合

4、民用建筑按照使用功能分类，分为（ AD ）。

A、居住建筑     B、框架建筑　    C、空间建筑  　　D、公共建筑

5、建筑按照结构的承重方式分类，分为（ ABD ）。

A、墙承重结构     B、框架结构　    C、钢结构  　　D、空间结构

6、建筑墙体的主要作用包括（ ABC ）。

A、承重     B、围护　    C、分隔  　　D、保温隔热

7、建筑中的变形缝根据作用不同分为三种，包括（ ACD ）。

A、伸缩缝     B、灰缝　    C、沉降缝  　　D、防震缝

8、普通粘土砖根据强度等级、耐久性能和外观质量可分为（ ABC ）。

A、优等品     B、一等品　    C、合格品    　D、不合格品

9、空心砖的优点，以下说法正确的是（ ACD ）。

A、能节约粘土原料20%-30%，从而节约农业用地、燃料，降低成本  

B、能具有较强的抗拉性能

C、能是墙体自重减轻，砌筑砂浆用量减少，提高功效，降低墙体造价

D、能改善墙体保温、隔热和吸音的功能

10、砌筑工程作业施工的技术作业条件的准备包括（ ABCD ）。

A、进行砌筑工程的测量放线     

B、砂浆配合比经试验室确定　    

C、办理前道工序的隐蔽验收手续  　　

D、对工人进行技术交底

11、需要掌握砖砌体的砌筑要领包括以下（ BCD ）方面。

A、砖墙切槎最重要     

B、控制水平灰缝线　    

C、检查砌墙面垂直、平整的要领  　　

D、砖墙砌筑时的技术要求

12、为保证所砌墙面垂直，砌砖的操作要领是：（ ABCD ）。

A、若要墙垂直，大角要把好     

B、认真靠又吊，不差半分毫　    

C、卧缝砂浆要铺平，内外灰口要均匀  　　

D、里口厚了墙外倒，外口厚了墙里跑

13、虽然砖墙组砌形式多种多样，但它们的共同原则是（ ACD ）。

A、砌体墙面应美观，施工操作要方便     

B、材料质量要优质，人员工艺要熟练　    

C、内皮外皮需搭接，上下皮灰缝要错开  　　

D、砌体才能避通缝，遵守规范保强度

14、清水墙砌完以后，应进行勾缝，下列说法正确的是：（ ABD ）。

A、勾缝的作用主要是保护墙体，防止外界的风雨侵入墙体内部     

B、勾缝的形式包括平缝、凹缝、斜缝、凸缝等　    

C、勾缝后，应清除墙面上粘结的砂浆，灰尘等，并洒水湿润  　　

D、勾缝的技法包括原浆勾缝和加浆勾缝两种

15、粘土空心砖填充墙的施工工艺，有关说法正确的是（ BCD ）。

A、皮数干要保持倾斜，划分部位要准确     

B、投料的顺序是：砂→水泥→掺合料→水　    

C、凡在砂浆中掺入有机塑化剂、早强剂等，应经检验和试配符合要求后，才能使用  　　

D、在操作过程中，如出现偏差，应随时纠正，严禁事后砸墙

16、蒸压加气混凝土砌块填充墙的施工工艺，有关说法正确的是（ ABCD ）。

A、厨房、卫生间隔墙墙体底部，应现浇素混凝土坎台，高度不得小于200mm     

B、砌筑时必须挂线　    

C、砌块宜采用铺浆法  　　

D、砌块转角及交接处宜同时砌筑，不得留直槎

17、砌筑填充墙时，相关预埋件的施工工艺，有下列说法正确的是（ ACD ）。

A、在砌筑填充墙时，必须把预埋在结构中的预埋拉结钢筋砌入墙体内     

B、当有抗震要求时，拉结筋深入砌块墙体内的长度不得小于500mm　    

C、拉结筋或网片的位置应与砌块皮数相符，其规格、数量、间距、长度应符合设计要求  　　

D、当设计无要求时，应沿墙体高度按400-500mm埋设2Ф6拉结筋

18、有关方（矩形）柱的施工工艺，有下列说法正确的是（ BD ）。

A、砖柱基底面不需要找平    

B、严禁包心砌　    

C、独立砖柱可以留脚手架眼，可以做脚手架的依靠  　　

D、砌筑时，砂浆要饱满，灰缝要密实

19、有关过梁的砌筑施工工艺，下列说法正确的是（ AD ）。

A、门窗洞口上的过梁主要用于承受上部荷载    

B、门窗洞口宽度在4m以内时的非承重墙可采用砖拱过梁

C、特殊情况下洞口宽度在0.5m内也可采用平拱砖过梁  　　

D、一般洞口应采用钢筋混凝土过梁

20、有关砌块施工的准备工作，下列说法正确的是（ ABC ）。

A、砌块场地要做好防雨设施，可挖必要的排水沟，以防场内积水

B、砌块不应堆放在泥地上，以防污染砌块或冬季与地面冻结在一起

C、不同类型应分别堆放，每堆垛上应有标志以免混淆  　　

D、堆放高度不宜超过5m

21、有关砌块安装和砌筑的要求，下列说法正确的是（ ABD ）。

A、吊装前砌块堆应浇水湿润，并将表面浮渣及垃圾扫清    

B、镶砖的标号应不低于砌块标号

C、砌块安装砌筑的顺序一般为先内墙后外墙，先近后远  　　

D、安装时应先吊装转角砌块，然后再安砌中间砌块

22、有关雨季施工采取的防雨措施要求，下列说法正确的是（ ABCD ）。

A、搅拌砂浆宜用粗砂

B、砌筑砂浆在运输过程中要遮盖

C、砖要大堆堆放，以便遮盖  　　

D、收工时要在墙上用草席等覆盖，以免雨水将灰缝砂浆冲掉

23、有关冬季施工的要求，下列说法正确的是（ BCD ）。

A、冬季砌墙突出的一个问题是砂浆不凝固    

B、砖和块材在砌筑前，应清除霜、雪

C、冬季施工宜采用水泥砂浆或混合砂浆  　　

D、使用的砂子应过筛

24、有关砌筑工程墙身质量检查的项目和方法，下列说法正确的是（ CD ）。

A、墙面垂直度：用米尺或钢卷尺检查

B、门窗洞口：每层用2m长托线检查，全高用吊线坠或经纬仪检查

C、表面平整：用2m靠尺板任选一点，用塞尺测出最凹处的读数，即为该点墙面偏差值 　　

D、游顶走缝：吊线和尺量检查2m高度偏差值

25、有关砌筑工程基础质量检查的项目和方法，下列说法正确的是（ ABD ）。

A、砌体厚度：按规定的检查点数任选一点，用米尺测量墙身的厚度

B、轴线位移：拉紧小线，两端拴在龙门板的轴线小钉上，用米尺检查轴线是否偏移

C、基础顶面标高：用百分数表示，用百格网检查 　　

D、水平灰缝平直度：用10m长小线，拉线检查，不足10m时则全长拉线检查

26、有关普通砖砌体工程质量验收标准中质量通病防治的控制要点规定，下列说法正确的是（ AD ）。

A、瞎缝：特殊部位应先尽进行摆砖试排、对断砌块应分散使用，确保搭砌长度大于25mm以上

B、透缝：按正确组砌方式施工，不得随意砍砖或用碎砖上墙

C、通缝：砌筑时应尽可能挤浆操作

D、灰缝大小不匀：立皮数干要保证标高一直，盘角时灰缝要掌握均匀，砌砖时小线要拉紧，防止一层松，一层紧

27、有关砌筑工程的一般安全知识，下列说法正确的是（ ABCD ）。

A、刚参加工作的工人，必须进行安全教育后才可入场操作

B、正确使用防护用品，做好安全防护措施

C、施工现场的脚手架防护措施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除　　

D、在脚手架上砌砖、打砖时不得面向外打，或向脚手架下扔砖块杂物

28、有关高处作业安全知识，下列说法正确的是（ ACD ）。

A、年满18周岁、经体检合格后方可从事高处作业

B、距地面4m以上，工作斜面大于60°，工作地面没有平稳立脚地方应视为高处作业

C、防护用品应穿戴整齐，裤角要扎住，戴好安全帽

D、高处作业区要画出禁区，挂上“闲人免进”、“禁止通过”等警示牌

29、有关高处作业安全知识，下列说法正确的是（ BCD ）。

A、上下两层可同时垂直作业，并不需采取防护措施

B、严禁坐在高处无遮拦处休息，防止坠落

C、遇到6级以上的风时，禁止在露天进行高处作业

D、在任何情况下，不得在墙顶上工作或通行

30、有关其砌筑安全，下列说法正确的是（ ABD ）。

A、挂线用的垂砖必须用小线绑牢固，防止坠落伤人

B、使用机械要专人管理、专人操作

C、墙身的砌筑高度超过地坪1.8m时，应由架子工搭设脚手架

D、上班前必须对使用的机具及电器设备进行检查，安全无误方可施工

三、填空题

1、绘制和识读物体的投影图，必须遵循“三等”关系，即“长               ”、“高               ”、“宽               ”。（对正、平齐、相等）

2、一般民用建筑是由         、          、         和         等基本构件组成。（基础、墙、柱、楼层、地层、楼梯、屋顶、门、窗中任意四个为答案）

3、普通粘土砖标准的尺寸为（长度×宽度×厚度）：______×______×_____。（240mm×115mm×53mm）

4、砖柱一般分为                和               两种。（附墙砖柱、独立砖柱）

5、施工现场的四周要设置围挡，以便把工地和市区隔离开，市区主要路段的工地周围要连续设置               高的围挡；一般路段设置高于               的围挡（2.2m ，1.8m）

6、根据防水构造的不同，平屋面分为         和         两种形式。（柔性防水屋面、刚性防水屋面）

7、砌筑工程常用的水泥品种有            、            和           等。（普通水泥、矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥中任选三个为答案）

8、基础按使用材料可分为         、          、          和         等。（砖基础、毛石基础、灰土基础、混凝土基础、钢筋混凝土基础任选四个为答案）

9、按照定额规定的对象不同，劳动定额又分为               和               两种。（单项工序定额、综合定额）

10、现场施工进度计划安排的形式，常用的有               和               两种形式。（横道图、网络图）

11、运用在冬季砌筑工程的施工方法一般有4种，以改善低温对建材性能的影响，分别为               、               、               和               。（蓄热法、抗冻砂浆法、冻结法、加热法）

12、砖基础由         、          和         组成。（垫层、大方脚、基础墙）

13、防潮层分为         和          ；铺设防潮层时要四周交圈形成整体，不得间断或破损。（水平防潮层、垂直防潮层）

14、窗台位于窗洞口的下部，其主要作用是         和          。（排水、装饰）

15、基础按构造形式可分为         、          、          和         等。（条形基础、独立基础、筏式基础、板式基础、箱形基础、桩基础任选四个为答案）

16、劳动定额有                和                两种表现形式。（时间定额、单位定额）

17、考虑环境温度变化时对建筑物的影响而设置的变形缝为          。（伸缩缝）

18、砌体结构的屋面主要分为         和         两种形式。（平屋面、坡屋面）

19、时间定额以工日为单位，每个工日工作时间按现行制度规定为         小时。（8）标20、高有相对标高和               ，相对标高的零点是               。（绝对标高、±0.000）

四、判断题

1、基础必须具有足够的强度和稳定性，同时应能抵御土层中各种有害因素的作用。   （ √ ）
2、当砌附墙柱时，墙与垛必须同时砌筑，不得留槎。（　√　）

3、水泥储存时间一般不宜超过3个月，快硬硅酸盐水泥超过1个月应重新试验。              （√）

4、砌块施工的准备工作中，堆垛应尽量在垂直运输设备起吊回转半径以内 （√）
5、冬季施工中，经受冻结脱水的石灰膏不能使用 （√）
6、一砖半独立砖柱砌筑时，为了节约材料，少砍砖，一般采用“包心砌法”。         （×）

7、变形缝有伸缩缝、沉降缝、抗震缝三种。    （ √ ）
8、砂浆应隨拌隨用，水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在4小时和8小时内使用完毕。（　×　）

9、时间定额和产量定额间存在互为倒数的关系（√）
10、120mm厚实心砖砌体可以作为承重墙体。（×）                                                                                    

11、小砌块应底面朝上反砌于墙上。  （√）

12、编制施工方案实质就是选择施工方案。  （√）

13、高层建筑要随层做消防水源管道，用直径50mm的立管，设加压泵，每层留有消防水源接口。（√）
14、定位轴线用细点划线绘制，在建筑施工图上，横向轴线一般是以①、②…等表示的。    （√）
15、进度计划就是对建筑物各分部（分项）工程的开始及结束时间作出具体的日程安排。 （√）

16、施工作业区与办公、生活区要明显划分开来，要有围挡。   （√）

17、雨天施工应防止基槽灌水和雨水冲刷砂浆，砂浆的稠度应适当减小，每日砌筑高度不宜超过1.2m。收工时，应覆盖砌体表面。  （√）

18、砂浆配合比的准确是保证砂浆强度的主要因素，使用细砂或含泥量大的砂子，可以提高砂浆强度。（　×　）

19、当室外当日最低气温低于00C时，砌筑工程应按照“冬期施工”采取冬期施工措施。（√）20、普通烧结砖的尺寸为240mm×115mm×53mm。  （√）

21、普通房屋为3类建筑，设计使用年限为50年。（√）
22、夏天最高气温超过300C时，拌和好的水泥混合砂浆应在4h内用完，水泥砂浆应在3h内用完。      （　×　）

23、施工现场要有防尘、防噪音和不扰民措施，夜间未经许可不得施工。（√）

24、不同品种的水泥不得混合使用。（√）

25、用钢筋混凝土建造的基础叫刚性基础。  （×）

26、砌体工程检验批的质量验收项目有：主控项目和允许偏差项目。  （ × ）
27、填充墙，对建筑起围护和分隔作用。（√）

28、MU10表示砌筑砂浆的强度等级，其强度标准值为10N/mm2。     （×）

29、拌制砂浆的水应采用不含有害物质的洁净水或饮用水。     （√）

30、施工现场的四周应设置围挡，以便把工地和市区隔离开来。（√）

五、名词解释

1、时间定额

答：指在一定的施工条件下，完成单位合格产品所必须消耗的工作时间。

2、砂浆的保水性

答：指砂浆在搅拌、运输及使用过程中，砂浆内的水与胶结材料及骨料分离快慢程度的性能。

3、浅基础

答：埋深不超过5m的基础。

4、皮数杆

答：是用方木做成，上面画有砖的皮数、灰缝厚度、门窗、楼板、圈梁、过梁等构件的位置及建筑物各种预留洞口的高度，表示墙体竖向的尺寸。

5、冬季施工

答：施工期间室外每天平均温度低于5℃，且最低温度低于-3℃时，属于冬季施工。

6、劳动定额

答：指在正常的施工技术组织条件下，完成单位合格产品的必须的劳动消耗量的标准。

7、圈梁

答：指在墙身上设置的连续封闭的梁。

8、一顺一丁式

答：一皮顺砖和一皮丁砖交替叠加砌筑，上下错缝1/4砖，这种砌适于一砖（240mm）以上的墙体。

9、基础的埋深

答：指从室外设计地面至基础底面的垂直距离。

10、砌筑砂浆的配合比

答：指砂浆的组成材料（胶结料、骨料和掺合料）之间的重量比，以水泥重量为1，其他材料的重量则与水泥的重量之比表示。

11、大放脚

答：指的是基础下部扩大部分。

12、产量定额

答：指在一定的施工条件下，在单位时间内所应完成单位合格产品的数量。

13、勒脚

答：指从室外设计地面到首层室内地面墙身的构造。

14、深基础

答：埋深超过5m时的基础。

15、全顺式

答：全皮都是顺砖，上下错缝半砖（120mm）,这种砌法仅适用于半砖厚（120mm）的墙体。

16、砌筑砂浆

答：用于砌筑砖、石砌体的砂浆。

17、沉降缝

答：预防房屋可能某部位发生不均匀沉降而设置的变形缝。

18、砂浆流动性

答：指砂浆在自重或外力作用下流动的性能。

19、灰缝

答：砖与砖之间的缝。

20、防震缝

答：预防地震对建筑物的破坏而设置的变形缝。

六、计算

1、设砖长=a,砖宽=b，砖厚=c，竖缝厚=d1,横缝厚=d2，请用公式分别表示出一砖墙（0.24m厚）每平方砖墙需要用的砖及砂浆的用量？

答：砖数
[image: image10.png][s0}
a

b

'h\

'66011200 PGO




（块）

砂浆量B=a-Aabc(m3)

2、实验室下达的M5混合砂浆的配合比是水泥：石灰膏：砂=1：0.65：7  。采用袋装水泥50Kg，试计算每搅拌一次需用水泥、石灰膏、砂各多少？

解答：按照水泥为整袋：

水泥50Kg，

石灰膏为50*0.65=32.5Kg，

砂为50*7=350Kg 。

3、某构件混凝土的实验室配合比为1:X:Y（即水泥:砂:石）=1:2.5:5.1,水灰比为W/C=0.58，每1m3混凝土的水泥用量C=285kg,现场测得的砂含水率为3.2%，石含水率为1.2%，求施工配合比及每1 m3各种材料用量。（计算过程四舍五入到小数点后一位）

答：(1)实验室配合比为1:X:Y（即水泥:砂:石）=1:2.5:5.1,

则施工配合比为水泥:砂（1+含水率）:石（1+含水率）=1:2.5X(1+3.2%):5.1X(1+1.2%)

=1:2.58:5.16

(2) 每1 m3各种材料用量:

砂=水泥X2.58=285X2.58=735.3Kg

石=水泥X5.16=285X5.16=1470.6 Kg

水=285X0.58-285X2.5X3.2%-285X5.1X1.2%=165.3-22.8-17.4=125.1 Kg

4、已知某混凝土的试验室配合比为C∶S∶G＝1∶1.92∶3.97，W/C＝0.56，配制1m3 混凝土水泥用量为300Kg。施工现场砂、石的含水率分别为5%和1%，求施工配合比。
答：解：按试验室配合比， 1m3 混凝土中各种材料得用量为： 

C= 300Kg ；
W ＝ 300 × 0.56 ＝ 168Kg ；
S ＝ 300 × 1.92 ＝ 576Kg ； 
G ＝ 300 × 3.97 ＝ 1191Kg ； 

所以，施工配合比为： 

C= 300Kg ； W ＝ 168-576 × 5 ％ -1191 × 1 ％＝ 127Kg ；

S ＝ 576 ×(1 ＋ 5 ％)＝ 605Kg ； G ＝ 1191 × (1+1 ％ ) ＝ 1203Kg 

施工配合比为： C=300Kg； W=127Kg；S＝605Kg；G＝1203Kg。 

5、某建筑物基础平面图及详图如图所示，基础为M5.0的水泥砂浆砌筑标准砖。试计算砌筑砖基础的工程量。 
[image: image2.jpg]11

1

4500

oo |
9000





第5题图 （1）  基础平面图

[image: image3.jpg]



第5题图 （2）  基础剖面图

（1）外墙砖基础
 L=（9+3.6×5）×2+0.24×2

   =54.48m

S断面=0.24×(1.5-0.24)+0.158

       =0.4599m2

V外=0.4599×54.48=25.06m3  

（2）内墙砖基础

V内=（9-0.24）×0.4599

     =4.03m3

 圈梁体积在计算高度的时候已经扣除

总体积V= V外+ V内-V圈=25.06+4.03=29.09 m3 

6、计算如下图所示人工挖地坑的工程量。已知坡度系数k=0.33，不考虑工作面，作业现场三类土，土方全部外运，运距16km，载重汽车运土，人工装卸土。

[image: image9.emf]


第6题图   地坑平面、剖面图

地坑的工程量V=（a+2c+kH）×（b+2c+kH）×H＋1/3 k2H3
                  　　 =（1.2＋0.33×2）（1.2＋0.33×2）×2＋1/3×0.332×23
      　              =7.21（m3）

7、设砖长=a,砖宽=b，砖厚=c，竖缝厚=d1,横缝厚=d2，请用公式分别表示出一砖半墙（0.37m厚）每平方砖墙需要用的砖及砂浆的用量？

答：砖数
[image: image4.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

1212

11

A

adcdbdcd

=+

++++

（块）

砂浆量B=a+b+d1-Aabc(m3)

8、设砖长=a,砖宽=b，砖厚=c，竖缝厚=d1,横缝厚=d2，请用公式分别表示出半砖墙（0.12m厚）每平方砖墙需要用的砖及砂浆的用量？

答：砖数
[image: image5.wmf](

)

(

)

12

1

A

adcd

=

++

（块）

砂浆量B=b-Aabc(m3)

9、计算下列图中的砖基础工程量.(马牙槎按5皮1收60mm)

[image: image6.jpg]120

15000

120

120 30000 | 15000 120

45000

B7-2 #EPEE




 解: 外墙基础: (8+6)*2*0.24*(2.5-0.1+0.066)

              = 16.572 m³

     扣除外墙构造柱体积: (0.24*0.24*6+0.24*0.03*2*6)*2.4 = 1.037 m³

     内墙基础: (6-0.24)*0.24*2.466 = 3.409 m³

     扣除内墙构造柱体积:      0.24*0.03*2*2.4=0.035 m³

合计: 16.572-1.037+3.409-0.035 = 18.91 m³

10、某一层办公室底层平面如下，层高3.3m，楼面100mm厚现浇平板，圈梁240*250mm，用M5混合砂浆砌标准一砖墙，构造柱240*240mm，留马牙槎（5皮1收），基础M7.5水泥砂浆砌筑，室外地坪 — 0.2m，M1尺寸900*2000mm，C1尺寸1500*1500mm，计算砖基、砖内外墙工程量。
[image: image7.png]<|_:Ezo 15000

—
o
<

_C1 11 c1

Cl GZ




[image: image8.png]62. 5
62. 54b4
62,

7

74
A kB EHmE

oz 5
Wt 62. 5
62. 5

350

60

&
2.4

300

300




解：（1）砖基础：
 外墙：（45+15）*2*0.24*（2.5+0.394） = 83.347 m³
 扣构造柱：（0.24*0.24*6+0.24*0.03*12）*2.5 = 1.08 m³
内墙：10*0.24*（2.5+0.394） = 6.946 m³
扣构造柱：0.24*0.03*2*2.5 = 0.036 m³
合计： 83.347-1.08+6.946-0.036 = 89.18 m³
其中自室外地面至砖基础底超过1.5m
体积：89.18-1.7*（120+5*2）*0.24+1.08÷2.5*1.7+0.036÷2.5*1.7 = 36.90 m³
（2）砖外墙： （45+15）*2*0.24*（3.3-0.25）= 87.84 m³
扣构造柱（0.24*0.24*6+0.24*0.03*12）*（3.3-0.25）= 1.318 m³
扣门窗：1.5*1.5*0.24*8+0.9*2*0.24 = 4.752 m³
合计： 87.84-1.318-4.752 = 81.77 m³
(3) 砖内墙:  10*0.24*(3.3-0.25) = 7.32 m³

扣构造柱: 0.24*0.03*2*(3.3-0.25) = 0.044 m³
合计:  7.32-0.044 = 7.28 m³
七、简答

1、施工现场标牌中要求：大门口处挂五牌一图，什么是五牌一图？

答：五牌一图即为：工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。

2、实体墙组砌中要求的砖砌体组砌原则是什么？

答：上下错缝，内外搭接，灰缝平直，砂浆饱满。

3、墙体的抗震措施有哪些？各自作用有哪些？

答：（1）圈梁：是在墙身上设置的连续封闭梁，作用是加强整个建筑物的整体性和刚度，抵抗房屋的不均匀沉降，提高建筑物的抗震能力；

（2）构造柱：圈梁是水平构件，构造柱是竖直构件，共同组成一个骨架，提高房屋的整体性和刚度，增加建筑物的抗震能力，所以圈梁和构造柱是密不可分的一对构件。

4、常用的砌筑检测工具有哪几种？

答：（1）靠尺；（2）塞尺；（3）米尺；（4）百格网；（5）经纬仪

5、简述“三一”砌砖操作法？

答：操作时，用右手拿大铲，挖一铲砂浆，同时用左手选一块砖，然后把砂浆反手铺在墙上，推开一块砖长摊平，左手将砖按砌的砂浆上面，稍用力挤一点浆到顶头立缝，然后将砖揉挤，随手刮去挤出的砂浆。

简称：一块砖，一铲灰，一揉一挤的“三一”砌法。

6、建筑工程施工图可分那几类？

答：建筑总平面图、建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图、建筑详图。

7、在砌筑工程中，控制水平灰缝，砌砖操作要领是什么？

答：准线绷拉紧，十米咬一点；墙角勤掉线，灰缝能水平；若要灰缝匀，一米十六线；边砌边观看，不均快调整；上跟线，下跟楞，左右相距要对平；不亏线，不顶线，灰缝均匀成直线。

8、砖墙砌式的共同原则是什么？

答：砌体墙面应美观，施工操作要方便；内皮外皮需搭接，上下皮灰缝要错开；砌体才能避通缝，遵守规范保强度。

9、砖砌体组砌方式有哪6种？

答：（1）一顺一丁式；（2）全顺式；（3）三顺一丁式；（4）梅花丁式；（5）三三一砌法；（6）两平一侧式。

10、简述砖墙的砌筑过程一般是什么？

答：抄平、放线→立皮数杆→立门窗口→排砖、撂底→盘角、挂线→铺灰、砌砖→勾缝、清理。

八、论述

1、砖墙砌筑时的技术要点有哪些？

答：（1）砖墙在砌筑的时候，应达到以下三点：

①横平竖直，为了保证墙体的稳定牢固，要求每一皮砖的灰缝横平竖直；如果灰缝不水平，在垂直荷载作用下，就会产生滑动，减弱墙体的滑动。

②砌缝交错，上、下两皮砖的竖缝应当错开，同皮砖要内外搭砌，避免砌成通天缝；如果墙体竖缝上下贯通很多，在荷载作用下，容易沿通缝裂开，使整个墙体丧失稳定而倒塌；

③砂浆饱满、厚薄均匀，水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%，灰缝宜采用挤浆或加浆方法，不得出现透明缝、瞎缝和假缝，严禁用水冲浆灌缝。

砖墙的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。

（2）砖墙每天砌筑高度不得超过1.8m，雨天不得超过1.2m。

（3）对于清水墙面，砖面的选择很重要。砌筑一块砖时，应把整齐、美观的一面砌在外侧，以保证砌体表面的平整、美观。

2、论述砌块施工的准备工作有哪些？

答：准备工作包括场地平面布置和施工机具的准备。

（1）场地平面布置：

①砌块堆放场地地基应平整坚实、地势较高、有一定排水坡度。场地做好防雨设施，可挖必要的排水沟，以防场地积水；

②砌块不应堆放在泥地上，以免污染砌块或在冬季与地面冻结在一起，故应对场地地面进行硬化，也可铺草席，还可做煤屑垫层或其他垫层；

③不同类型应分别堆放，规格数量应配套，每堆垛上应有标志以免混淆；垛间应留通道，以便装卸及运输车辆通过；

④堆放要稳固，通常采用上下皮交错堆放；堆放高度一般不宜超过3m；堆放一至二皮后宜堆成踏步形垛；

⑤堆垛应尽量在垂直运输设备起吊回转半径之内，减少二次搬运，避免浪费劳动力，并减少砌块因多次搬运的损坏；

⑥现场应依据施工进度需要储存足够数量的砌块，以保证砌筑施工连续进行

（2）施工机具的准备：
①吊装机械：可用塔吊、施工升降机、龙门架物料提升机等；

②吊装工具：夹具、钢丝绳索具等；

③砌筑工具：除砌筑工常用的灰桶、铁锹、瓦刀外，还需运砌块用的下车、摊灰尺、撬棍、木锤、勾缝溜子等。

3、论述雨季施工中必须采取的防雨措施？

答：（1）搅拌砂浆宜用粗砂，这是因为粗砂拌制的砂浆收缩变形小；调整用水量，防止砂浆使用时过稀；
（2）控制水平灰缝在8mm左右，以减少砌体的沉降变形；
（3）砌筑砂浆在运输过程中要遮盖；砌墙铺浆时，不要铺的太长，以免雨水冲淋；最好采用“三一”砌法；每天的砌筑高度限制在1.2m以内，必要时墙两面用夹板支撑加固；

（4）根据雨季的长短以及工程实际情况，可决定是否搭设防雨棚；

（5）砖要大堆堆放，以便遮盖；

（6）收工时要在墙上用草席等覆盖，以免雨水将灰缝砂浆冲掉；

（7）脚手板、工作线、运输线应采取适当的防滑措施。

4、论述基础检查项目和方法

答：（1）砌体厚度：按规定的检查点数任选一点，用米尺测量墙身的厚度；

（2）轴线位移：拉紧小线，两端拴在龙门板的轴线小钉上，用米尺检查轴线是否偏移；

（3）砂浆饱满度：以百分数表示，用百格网检查砖底面与砂浆的接触面积；每次掀三次，取其平均值，作为一个检查点的数值；

（4）基础顶面标高：用水平尺与皮数杆或龙门板校对；

（5）水平灰缝平直度：用10m长小线，拉线检查，不足10m时则全长拉线检查。

5、论述文明施工的工作内容？

答：（1）现场围挡：施工现场的四周要设置围挡，以便把市区与工地隔离开来；市区主要道路的工地周围要连续设置2.2m高的围挡，一般路段设置高于1.8m的围挡，围挡材料要坚固、稳定、整洁、美观；

（2）封闭管理：施工现场实施封闭式管理；设置大门，门头要设置企业标志，或在场内悬挂企业标志旗；有门卫和门卫制度，进入施工现场工作人员要佩戴胸卡；

（3）施工场地：工地地面要做硬化处理，道路要畅通，并设排水、防泥浆、防污水、废水措施，温暖季节要搞好环境绿化，工地要设吸烟处；

（4）材料堆放：建筑材料、构件、料具要按总平面布置图的布局，分门别类，堆放整齐，并挂牌标名；工完料净场地清，建筑垃圾也要分出类别，堆放整齐，挂牌标出名称，易燃易爆物品分类存放，专人保管；

（5）现场住宿：施工作业区与办公、生活区要明显划分开来，要有围挡；在建工程内不得安排宿舍；宿舍周围环境卫生、安全、宿舍内设置单人床铺，人均面积不得少于2平方米，夏季要有消暑和防蚊虫叮咬措施，冬季要有保暖和防煤气中毒措施；

（6）现场防火：施工现场要制定防火制度、措施，配备能满足消防要求的灭火器材，高层建筑要随层做消防水源管道，用直径50mm立管，设加压泵，每层留有消防水源接口；明火作业要办理审批手续，作业要设人监护；

（7）治安综合治理：生活区要为工人设置学习、娱乐场所；建立健全治安保卫制度和治安防范措施，并将责任分解到人，杜绝发生失盗事件；

（8）施工现场标牌：大门口处挂五牌一图，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图，其内容要齐全、完整规范，现场要有安全标语、宣传栏，黑板报等；

（9）生活设施：施工现场要建立卫生责任制，食堂要干净卫生，炊事人员要有健康证，要保证供应卫生饮水，为职工设置淋浴室、符合卫生要求的厕所，生活垃圾装入容器，及时清理，设专人负责；

（10）保健急救：施工现场要有经过培训的急救人员，要备有急救器材和药品，制定有效的急救措施，开展卫生宣传教育活动；

（11）社区服务：施工现场要有防尘，防噪音和不扰民措施，夜间未经许可不得施工，不得在现场焚烧有毒、有害物质。

九、实作

（一）题目：砌筑240墙，一顺一丁式，1.25米高；实操时间：3小时；砌筑条件：地面平整、周边无建筑物；砌筑材料：240×115×53规格灰砂砖；砌筑要求：
1、 尺寸形状：240墙。
2、 构造做法：混水墙；。
3、 实际操作：

按图放线；

立皮数杆找平基层；

拌制砂浆；

进行排砖；

砌大角；

挂线砌墙；

对墙体进行质量检验。
4、工具准备：须自带准线、手锤、2m托线板（或建筑用电子水平尺）、水平尺、划线石笔、方尺、3米卷尺、大铲（瓦刀）、砖刀、线锤、墨斗、铅笔、水平管、铁锹、灰桶等工具。
5、质量标准：执行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）及《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）。
	序
号
	测定
项目
	检查标准及允许偏差
	评分标准
	检查
方法
	标
准
分
	检测点数
	得
分

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	选砖
	 
	选用的砖应边角整齐、规格一致、切割正确，选错、加工错误每处扣3分
	查看
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	工艺操作规范
	 
	组砌方法不正确，无分；方法不正确，返工一次扣2分，返工二次无分
	查看
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	错缝
	无通缝
	超过二皮者扣5分，四皮以上者无分
	查看
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	轴线
偏移
	10mm
	一处超过10mm者扣2分；两处以上超过10mm或一处超过20mm者无分
	尺量
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	墙面
垂直度
	5mm
	超过5mm者扣2分，3处以上超过5mm或一处超过8mm者无分
	检测器和塞尺
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	墙面
平整度
	8mm
	超过8mm每处扣1分，三处以上超过8mm或一处超过15mm者无分
	检测器和塞尺
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	水平
灰缝
平直度
	10mm
	超过10mm每处扣1分，三处以上超过超过10mm或一处超过20mm以上者无分
	拉线
和尺
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	水平缝厚度
	±8mm
	10皮砖累计超过8mm者每处扣1分，三处以上超过8mm或一处超过15mm者无分
	与皮数杆及尺检查
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	砂浆饱满度
	80%
	小于80%每处扣1分，三处以上小于80%者无分
	百格网
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	工具使用维护
	 
	自带工具不齐全扣3分，施工后不进行清理、维护扣2分
	查看
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	安全文明施工
	 
	工完场不清无分，有事故不得分，无安全防护措施无分
	查看
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	工效
	 
	在规定时间内完成者得10分。
	用尺
检查
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 


（二）题目：砌筑120墙，全顺式，1.25米高；实操时间：3小时；砌筑条件：地面平整、周边无建筑物；砌筑材料：240×115×53规格灰砂砖；砌筑要求：
1、 尺寸形状：120墙。
2、 构造做法：混水墙；。
3、 实际操作：

按图放线；

立皮数杆找平基层；

拌制砂浆；

进行排砖；

砌大角；

挂线砌墙；

对墙体进行质量检验。
4、工具准备：须自带准线、手锤、2m托线板（或建筑用电子水平尺）、水平尺、划线石笔、方尺、3米卷尺、大铲（瓦刀）、砖刀、线锤、墨斗、铅笔、水平管、铁锹、灰桶等工具。
5、质量标准：执行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）及《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）。
	序
号
	测定
项目
	检查标准及允许偏差
	评分标准
	检查
方法
	标
准
分
	检测点数
	得
分

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	选砖
	 
	选用的砖应边角整齐、规格一致、切割正确，选错、加工错误每处扣3分
	查看
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	工艺操作规范
	 
	组砌方法不正确，无分；方法不正确，返工一次扣2分，返工二次无分
	查看
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	错缝
	无通缝
	超过二皮者扣5分，四皮以上者无分
	查看
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	轴线
偏移
	10mm
	一处超过10mm者扣2分；两处以上超过10mm或一处超过20mm者无分
	尺量
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	墙面
垂直度
	5mm
	超过5mm者扣2分，3处以上超过5mm或一处超过8mm者无分
	检测器和塞尺
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	墙面
平整度
	8mm
	超过8mm每处扣1分，三处以上超过8mm或一处超过15mm者无分
	检测器和塞尺
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	水平
灰缝
平直度
	10mm
	超过10mm每处扣1分，三处以上超过超过10mm或一处超过20mm以上者无分
	拉线
和尺
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	水平缝厚度
	±8mm
	10皮砖累计超过8mm者每处扣1分，三处以上超过8mm或一处超过15mm者无分
	与皮数杆及尺检查
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	砂浆饱满度
	80%
	小于80%每处扣1分，三处以上小于80%者无分
	百格网
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	工具使用维护
	 
	自带工具不齐全扣3分，施工后不进行清理、维护扣2分
	查看
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	安全文明施工
	 
	工完场不清无分，有事故不得分，无安全防护措施无分
	查看
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	工效
	 
	在规定时间内完成者得10分。
	用尺
检查
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 


（三）题目：砌筑240墙，三顺一丁式，1.25米高；实操时间：3小时；砌筑条件：地面平整、周边无建筑物；砌筑材料：240×115×53规格灰砂砖；砌筑要求：
1、 尺寸形状：240墙。
2、 构造做法：混水墙；。
3、 实际操作：

按图放线；

立皮数杆找平基层；

拌制砂浆；

进行排砖；

砌大角；

挂线砌墙；

对墙体进行质量检验。
4、工具准备：须自带准线、手锤、2m托线板（或建筑用电子水平尺）、水平尺、划线石笔、方尺、3米卷尺、大铲（瓦刀）、砖刀、线锤、墨斗、铅笔、水平管、铁锹、灰桶等工具。
5、质量标准：执行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）及《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）。
	序
号
	测定
项目
	检查标准及允许偏差
	评分标准
	检查
方法
	标
准
分
	检测点数
	得
分

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	选砖
	 
	选用的砖应边角整齐、规格一致、切割正确，选错、加工错误每处扣3分
	查看
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	工艺操作规范
	 
	组砌方法不正确，无分；方法不正确，返工一次扣2分，返工二次无分
	查看
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	错缝
	无通缝
	超过二皮者扣5分，四皮以上者无分
	查看
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	轴线
偏移
	10mm
	一处超过10mm者扣2分；两处以上超过10mm或一处超过20mm者无分
	尺量
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	墙面
垂直度
	5mm
	超过5mm者扣2分，3处以上超过5mm或一处超过8mm者无分
	检测器和塞尺
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	墙面
平整度
	8mm
	超过8mm每处扣1分，三处以上超过8mm或一处超过15mm者无分
	检测器和塞尺
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	水平
灰缝
平直度
	10mm
	超过10mm每处扣1分，三处以上超过超过10mm或一处超过20mm以上者无分
	拉线
和尺
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	水平缝厚度
	±8mm
	10皮砖累计超过8mm者每处扣1分，三处以上超过8mm或一处超过15mm者无分
	与皮数杆及尺检查
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	砂浆饱满度
	80%
	小于80%每处扣1分，三处以上小于80%者无分
	百格网
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	工具使用维护
	 
	自带工具不齐全扣3分，施工后不进行清理、维护扣2分
	查看
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	安全文明施工
	 
	工完场不清无分，有事故不得分，无安全防护措施无分
	查看
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	工效
	 
	在规定时间内完成者得10分。
	用尺
检查
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 


（四）大放脚工艺：实操时间：3小时；砌筑条件：地面平整、周边无建筑物；砌筑材料：240×115×53规格灰砂砖；砌筑要求：
1、 尺寸形状：大放脚。
2、 构造做法：放脚与基础墙一般采用一丁一顺的砌法，其基底计算公式为B=b+2L；B：就是大放脚的宽度，b：就是正墙身的宽度，L：就是放出墙角身的宽度；收退方法，有一砖墙身四皮三收，共有三个台阶，每个台阶宽度为四分之一砖长，基底宽度为600mm，

3、 实际操作：1）准备（根据设计要求立皮数干）

（2）拌制砂浆（检查砖、石、砂子是否符合要求）

（3）确定组砌方法（等高式或者不等高式）

（4）排砖摞底（不得改变砖的平面位置，应与皮数干平行）

（5）收退（放脚）

（6）正墙角检查

（7）抹找平层

（8）结束

4、工具准备：须自带准线、手锤、2m托线板（或建筑用电子水平尺）、水平尺、划线石笔、方尺、3米卷尺、大铲（瓦刀）、砖刀、线锤、墨斗、铅笔、水平管、铁锹、灰桶等工具。
5、质量标准：执行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）及《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）。
	序
号
	测定
项目
	检查标准及允许偏差
	评分标准
	检查
方法
	标
准
分
	检测点数
	得
分

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	选砖
	 
	选用的砖应边角整齐、规格一致、切割正确，选错、加工错误每处扣3分
	查看
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	工艺操作规范
	 
	组砌方法不正确，无分；方法不正确，返工一次扣2分，返工二次无分
	查看
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	错缝
	无通缝
	超过二皮者扣5分，四皮以上者无分
	查看
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	轴线
偏移
	10mm
	一处超过10mm者扣2分；两处以上超过10mm或一处超过20mm者无分
	尺量
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	大放脚
平整度
	8mm
	超过8mm每处扣1分，三处以上超过8mm或一处超过15mm者无分
	检测器和塞尺
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	水平
灰缝
平直度
	10mm
	超过10mm每处扣1分，三处以上超过超过10mm或一处超过20mm以上者无分
	拉线
和尺
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	水平缝厚度
	±8mm
	10皮砖累计超过8mm者每处扣1分，三处以上超过8mm或一处超过15mm者无分
	与皮数杆及尺检查
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	砂浆饱满度
	80%
	小于80%每处扣1分，三处以上小于80%者无分
	百格网
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	工具使用维护
	 
	自带工具不齐全扣3分，施工后不进行清理、维护扣2分
	查看
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	安全文明施工
	 
	工完场不清无分，有事故不得分，无安全防护措施无分
	查看
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	工效
	 
	在规定时间内完成者得10分。
	用尺
检查
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 


（五）题目：砌筑240墙，梅花丁式，1.25米高；实操时间：3小时；砌筑条件：地面平整、周边无建筑物；砌筑材料：240×115×53规格灰砂砖；砌筑要求：
1、 尺寸形状：240墙。
2、 构造做法：混水墙；。
3、 实际操作：

按图放线；

立皮数杆找平基层；

拌制砂浆；

进行排砖；

砌大角；

挂线砌墙；

对墙体进行质量检验。
4、工具准备：须自带准线、手锤、2m托线板（或建筑用电子水平尺）、水平尺、划线石笔、方尺、3米卷尺、大铲（瓦刀）、砖刀、线锤、墨斗、铅笔、水平管、铁锹、灰桶等工具。
5、质量标准：执行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）及《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）。
	序
号
	测定
项目
	检查标准及允许偏差
	评分标准
	检查
方法
	标
准
分
	检测点数
	得
分

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	选砖
	 
	选用的砖应边角整齐、规格一致、切割正确，选错、加工错误每处扣3分
	查看
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	工艺操作规范
	 
	组砌方法不正确，无分；方法不正确，返工一次扣2分，返工二次无分
	查看
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	错缝
	无通缝
	超过二皮者扣5分，四皮以上者无分
	查看
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	轴线
偏移
	10mm
	一处超过10mm者扣2分；两处以上超过10mm或一处超过20mm者无分
	尺量
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	墙面
垂直度
	5mm
	超过5mm者扣2分，3处以上超过5mm或一处超过8mm者无分
	检测器和塞尺
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	墙面
平整度
	8mm
	超过8mm每处扣1分，三处以上超过8mm或一处超过15mm者无分
	检测器和塞尺
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	水平
灰缝
平直度
	10mm
	超过10mm每处扣1分，三处以上超过超过10mm或一处超过20mm以上者无分
	拉线
和尺
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	水平缝厚度
	±8mm
	10皮砖累计超过8mm者每处扣1分，三处以上超过8mm或一处超过15mm者无分
	与皮数杆及尺检查
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	砂浆饱满度
	80%
	小于80%每处扣1分，三处以上小于80%者无分
	百格网
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	工具使用维护
	 
	自带工具不齐全扣3分，施工后不进行清理、维护扣2分
	查看
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	安全文明施工
	 
	工完场不清无分，有事故不得分，无安全防护措施无分
	查看
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	工效
	 
	在规定时间内完成者得10分。
	用尺
检查
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 


_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

